| Утверждаю: Представитель по доверенности ООО «Куб» Рассейкин Олег Николаевич | Утверждаю: Генеральный директор ООО «Архитектурно-Инженерная группа ИСТ» Минулин Илфат Гумарович |
| --- | --- |
| ____________________ «____»______________2026г. | ____________________ «____»______________2026г. |

# Техническое задание

на производство инженерных изысканий

- На производство:

- инженерно-геодезических изысканий;

- инженерно-геологических изысканий;

- инженерно-экологических изысканий.

- Наименование объекта: «Жилой комплекс на Московском тракте на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313004:77»

- Местоположение объекта: г. Тюмень, земельный участок с к/н 72:17:1313004:77

- Стадия проектирования: Проектная и рабочая документация

- Год начала строительства  -  2026

- Заказчик (застройщик): ООО «Куб»

- Проектная организация, выдавшая здание: ООО“Архитектурно-Инженерная группа ИСТ”

- 8. ФИО и номер телефона главного инженера проекта:   Грехова Е. Ю.   +7 912 999 94 33

- Перечень проектируемых зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций:

- ГП-1 – 2-секционный многоквартирный жилой дом с подземным паркингом.

- ГП-2 – 2-секционный многоквартирный жилой дом с подземным паркингом.

- ГП-3 – 3-секционный многоквартирный жилой дом с подземным паркингом.

- ГП-4 – 2-секционный многоквартирный жилой дом с подземным паркингом.

- Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий:

- инженерные изыскания, выполненные ООО «ИнжГеоСервис» в 2014 г.

- Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий:

- разработка проектной и рабочей документации для строительства.

- Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений:

# ГП-1 – вновь проектируемый 2-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

# Количество этажей – 15–16, в том числе:

# - подвал – 1;

# - нежилые этажи общественного назначения – 1;

# - жилые этажи – 13 (первая секция) и 14 (вторая секция).

# ГП-2 – вновь проектируемый 2-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

# Количество этажей – 15–16, в том числе:

# - подвал – 1;

# - нежилые этажи общественного назначения – 1;

# - жилые этажи – 13 (первая секция) и 14 (вторая секция).

# ГП-3 – вновь проектируемый 3-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

# Количество этажей – 16-2-11, в том числе:

# - подвал – 1;

# - нежилые этажи общественного назначения – 1;

# - жилые этажи – 14 (первая секция) и 9 (вторая секция).

# ГП-4 – вновь проектируемый 2-секционный   жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

# Количество этажей – 11–16, в том числе:

# - подвал – 1шт;

# - нежилые этажи общественного назначения – 1шт;

# - жилые этажи – 9 (первая секция) и 14шт (вторая секция).

# Высота подвала – 3м, нежилого этажа общественного назначения – 3,6м, жилых этажей – 3м.

# Мокрых технологических процессов нет.

# Конструктивная схема зданий – монолитный ж/б каркас.

# Предполагаемый основной тип фундаментов – свайно-плитное основание, нагрузка до 500т.

# Отметка заложения фундамента определяется по результатам инженерно-геологических изысканий с учетом гидрогеологических условий. Ориентировочная абсолютная отметка верха фундамента – 101,0; длина свай до 18м. Предельная величина средних осадок фундамента – до 15 см.

# Перекрытия – монолитные железобетонные, лестницы – сборные железобетонные.

# Крыша плоская, неэксплуатируемая.

# Класс ответственности по назначению – второй.

# Геотехническая категория – вторая.

# Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, связь – от проектируемых сетей.

# Уровень ответственности – II (нормальный).

- Состав задания:

  - Выполнить инженерно-геодезические изыскания.

    - Выполнить топографическую съемку в границах проектирования 1 очереди земельного участка с кадастровым номером 72:17:1313004:77 в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, СП 11-104-97 и другими действующими нормативными документами.

  - Выполнить инженерно-геологические изыскания.

    - Произвести инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019, СП 11-105-97 и другими действующими нормативными документами.

    - Для выяснения геолого-литологического строения и гидрогеологических условий выполнить необходимое количество скважин согласно действующим нормативным документам с отбором проб грунтов и грунтовой воды.

    - Выполнить статическое зондирование возле каждой геол. скважины.

    - По результатам статического зондирования представить в отчете таблицы частных значений    предельного сопротивления:

- по острию;

- по стволу висячей сваи.

  - Выполнить инженерно-экологические изыскания.

    - Произвести инженерно-экологических изысканий в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 502.1325800.2021, СП 11-102-97 и другими действующими нормативными документами.

- Система координат и высот, в которых должны быть выполнены работы:

- система координат местная;

- система высот Балтийская.

- Перечень отчетных материалов:

- Отчет об инженерно-геодезических изысканиях;

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях;

- Отчет об инженерно-экологических изысканиях.

- Требования к точности изысканий, надёжности или обеспеченности расчетных характеристик:

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Общие положения.

- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ

- СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ

- СП 502.1325800.2021  Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ

- Особые или дополнительные требования к производству изысканий или отчетным материалам:

Отчеты об инженерных изысканиях представить в электронном виде в следующих форматах:  .pdf – отчеты, .doc – текст,  .dwg– графические материалы, .xlsx -зондировки.

Приложения: Топографическая съемка с посадкой проектируемых зданий в формате .dwg.

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | ___________________ Грехова Е. Ю. |
| Главный конструктор | ___________________ Гафаров Р. Ш. |